| Nr | Byggdel | Historik | Senast utfört | Åtgärd | Teknisk livslängd | Planeringen | Mängd | Typ | à-pris | Kostnad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MARK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parkeringsplatser asfalt | 2015 |  | Lagning/justering | 15 | 2030 |  |  |  |  |
|  | Parkeringsplatser grus | 2015 |  | Omläggning | 10 | 2025 |  |  |  |  |
|  | Gångvägar betongplattor | 2015 |  | Justering | 15 | 2030 |  |  |  |  |
|  | Dränering | 2015 |  | Byte | 50 | 2065 |  |  |  |  |
|  | VA-ledningar | 2015 |  | Byte | 50 | 2065 |  |  |  |  |
|  | Grillplatser, bänkar m m | 2015 |  | Byte | 15 | 2030 |  |  |  |  |
|  | Sophus | 2015 |  | Målning panel | 10 | 2025 |  |  |  |  |
|  | Utvändig belysning | 2015 |  | Byte stolpar | 20 | 2035 |  |  |  |  |
|  | POOL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ytskikt/liner | 2015 |  | Byte | 15 | 2030 |  |  |  |  |
|  | Reningsanläggning | 2015 |  | Byte | 15 | 2030 |  |  |  |  |
|  | Pooltäckning | 2015 |  | Byte | 15 | 2030 |  |  |  |  |
|  | Yttertak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Papptak | 2015 |  | Omläggning | 25 | 2040 |  |  |  |  |
|  | Taksäkerhetsanordningar | 2015 |  | Justering | 25 | 2040 |  |  |  |  |
|  | Fasader m m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fasader av galvad plåt | 2015 |  | Rengöring | 15 | 2030 |  |  |  |  |
|  | Fasader av mineritskivor | 2015 |  | Rengöring | 15 | 2030 |  |  |  |  |
|  | Fönster | 2015 |  | Justering/översyn | 15 | 2030 |  |  |  |  |
|  | Fönsterdörrar inklusive glasparti | 2015 |  | Justering/översyn | 15 | 2030 |  |  |  |  |
|  | Ståldörrar | 2015 |  | Målning | 10 | 2025 |  |  |  |  |
|  | Stuprör/hängrännor | 2015 |  | Byte | 25 | 2040 |  |  |  |  |
|  | Loftgångar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Betongkonstruktion | 2015 |  | Betongrenovering | 50 | 2065 |  |  |  |  |
|  | Räcken | 2015 |  | Målning | 10 | 2025 |  |  |  |  |
|  | Trappor | 2015 |  | Rengöring | 15 | 2030 |  |  |  |  |
|  | Smide | 2015 |  | Målning | 10 | 2025 |  |  |  |  |
|  | Trätrall | 2015 |  | Justering/byte | 10 | 2025 |  |  |  |  |
|  | Skärmtak plåt | 2015 |  | Byte | 25 | 2040 |  |  |  |  |
|  | Hiss |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hiss | 2015 |  | Byte | 50 | 2065 |  |  |  |  |
|  | Tvättstuga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tvättmaskiner | 2015 |  | Byte | 10 | 2025 |  |  |  |  |
|  | Torktumlare | 2015 |  | Byte | 10 | 2025 |  |  |  |  |
|  | Lägenheter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stambyte VA | 2015 |  | Byte | 50 | 2065 |  |  |  |  |
|  | Radiatorer | 2015 |  | Byte | 50 | 2065 |  |  |  |  |
|  | EL | 2015 |  | Omdragning | 40 | 2055 |  |  |  |  |
|  | Ventilation/fläktaggregat | 2015 |  | Renovering | 20 | 2055 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | OVK-besiktning | 6 | 2022 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Energideklaration | 10 | 2021 |  |  |  | 20 000 |
|  | Installationer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fjärrvärme | 2015 |  | Byte fjärrvärmeväxlare | 30 | 2045 |  |  |  |  |
|  | Elcentral | 2015 |  | Byte elcentral | 40 | 2055 |  |  |  |  |
|  | Bredband | 2015 |  | Omdragning fiber | 20 | 2035 |  |  |  |  |